Anexă nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr.509/2026

72. Persoana desemnată responsabilă conform măsurii nr. 50 din tabelul 6 va asigura monitorizarea și controlul zilnic al consumului rațional de resurse energetice și a menținerii temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirilor, conform Planului-model prezentat în tabelul 7.

Tabelul 7

PLANUL-MODEL 
al măsurilor de eficientizare a consumului de energie în clădiri publice, 
conform recomandărilor autorității responsabile 
de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice

| Nr. | Obiective și măsuri | Responsabili | Perioada de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Febr. |  | Mar. | Apr. | Mai | Iun. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizarea instruirilor periodice pentru angajații și elevii/studenții din cadrul instituției cu privire la importanța eficientizări consumului de energie | Echipa de management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Asigurarea funcționării, verificarea periodică și setarea în mod optim a parametrilor centralei termice, inclusiv prin ajustarea acesteia la condițiile exterioare, pentru zilele de odihnă și perioadele nefuncționale ale instituției. Asigurarea instruirii operatorului centralei termice, după caz. In cazul centralei termice pe biocombustibil solid, asigurarea cu biocombustibil și verificarea spațiului de depozitare destinat pentru acesta | Managerul energetic Operatorul centralei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Verificarea conductelor de agent termic care traversează spațiile neîncălzite, cu izolarea corespunzătoare a acestora, inclusiv înlăturarea imediată a scurgerilor de agent termic | Operatorul centralei Managerul energetic Specialistul instalator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Verificarea stării ferestrelor și ușilor, izolarea rosturilor în cazul geamurilor vechi şi/sau reglarea ferestrelor din PVC, în vederea reducerii pierderilor de energie din cauza infiltrărilor de aer. Curăţarea geamurilor pentru utilizarea optimă a luminii solare | Managerul energetic Personalul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalarea termostatelor electronice în încăperile interioare sau a robinetelor cu cap termostat pe calorifere pentru reglarea și funcționarea în regim optim a centralei termice | Managerul energetic Specialistul instalator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Verificarea și înlocuirea pompelor vechi de circulație a agentului termic de încălzire cu pompe noi performante | Managerul energetic Specialistul instalator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Deschiderea draperiilor/ jaluzelelor în zilele însorite pentru a oferi posibilitatea încălzirii camerei de la soare (iarna) | Managerul energetic Personalul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Aerisirea corespunzătoare a încăperilor pe timp de iarnă prin deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte de timp | Managerul energetic Personalul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Valorificarea optimă a spațiilor prin încălzirea preponderentă doar a celor utilizate în activitate. Menținerea unei temperaturi minime admisibile în spațiile neutilizate | Managerul energetic Directorul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Inlocuirea, unde este posibil, a lămpilor incandescente cu lămpi economice (fluorescente sau LED) | Managerul energetic Specialistul instalator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Instalarea senzorilor de mişcare pentru iluminatul exterior și pentru iluminatul din WC-uri si/sau holuri | Managerul energetic Specialistul montator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gestionarea eficientă a iluminatului interior şi exterior, deconectarea iluminatului în zonele neutilizate, inclusiv pe timp de zi, dacă e cazul | Managerul energetic Personalul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Deconectarea aparatelor consumatoare de energie electrică de la priză atunci când acestea nu sunt folosite, pentru a evita consumul de energie în regim stand-by | Personalul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Monitorizarea consumurilor lunare de energie, instituirea registrului de consum a energiei electrice și a combustibililor utilizați (gaz, cărbune, lemne, pelete, brichete din paie etc.), cu desemnarea persoanei responsabile de completare, evidență și raportare corespunzătoare conform solicitărilor parvenite din partea instituțiilor statului | Operatorul centralei Managerul energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Desemnarea persoanei responsabile de elaborarea raportului privind măsurarea şi raportarea rezultatelor | Echipa de management Managerul energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Responsabilități instituționale în timpul sezonului rece:

Echipa de management, Managerul Energetic, Operatorul centralei sunt responsabili de :

- Organizarea instruirilor periodice pentru angajații și elevii/studenții din cadrul instituției cu privire la importanța eficientizări consumului de energie.

- Asigurarea funcționării, verificarea periodică și setarea în mod optim a parametrilor centralei termice, inclusiv prin ajustarea acesteia la condițiile exterioare, pentru zilele de weekend și perioadele nefuncționale ale instituției.

- Asigurarea instruirii operatorului centralei termice, după caz. In cazul centralei termice pe biocombustibil solid, asigurarea cu biocombustibil și verificarea spațiului de depozitare destinat pentru acesta.

- Verificarea conductelor de agent termic care traversează spațiile neîncălzite, cu izolarea corespunzătoare a acestora, inclusiv înlăturarea imediată a scurgerilor de agent termic.

- Verificarea stării ferestrelor și ușilor, izolarea rosturilor în cazul geamurilor vechi şi/sau reglarea ferestrelor din PVC, în vederea reducerii pierderilor de energie din cauza infiltrărilor de aer Curăţarea geamurilor pentru utilizarea optimă a luminii solare.

- Instalarea termostatelor electronice în încăperile interioare sau robinetelor cu cap termostat pe calorifere pentru reglarea și funcționarea în regim optim a centralei termice.

- Verificarea și înlocuirea pompelor vechi de circulație a agentului termic de încălzire cu pompe noi performante.

- Deschiderea draperiilor/ jaluzelelor în zilele însorite pentru a oferi posibilitatea încălzirii camerei de la soare (iarna).

- Aerisirea corespunzătoarea a încăperilor pe timp de iarnă prin deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte de timp.

- Utilizarea optimă a spațiilor prin încălzirea preponderentă doar a celor utilizate în activitate Menținerea unei temperaturi minime admisibile în spațiile neutilizate.

- Inlocuirea, unde este posibil, a lămpilor incandescente cu lămpi economice (fluorescente sau LED).

- Instalarea senzorilor de mişcare pentru iluminatul exterior și pentru iluminatul din WC-uri si/sau holuri.

- Gestionarea eficientă a iluminatului interior şi exterior, deconectarea iluminatului în zonele neutilizate, inclusiv pe timp de zi dacă e cazul.

- Deconectarea aparatelor consumatoare de energie electrică de la priză atunci când acestea nu sunt folosite, pentru a evita consumul de energie în regim stand-by.

- Monitorizarea consumurilor lunare de energie, instituirea registrului de consum a energiei electrice și a combustibililor utilizați (gaz, cărbune, lemne, pelete, brichete din paie etc.), cu desemnarea persoanei responsabile de completare, evidență și raportare corespunzătoare conform solicitărilor parvenite din partea instituțiilor statului.

- Desemnarea persoanei responsabile de elaborarea raportului privind măsurarea şi raportarea rezultatelor.

Ex: Mihail Frecăuțeanu

specialist eficiență energetică

069399967